Sequência de Produção da OS 00470/25

Impressão

Formato de Impressão

Capa: Capa:  520 x 300mm (CF 250g) + Orelha 70mm Komori

Miolo: 658 x 478 (Ap 75g)

Vide Sequência de Chapas

Acabamento

Laminação

Capa: fosca

- 2.2  	Corte

Capa: Padrão capeadeira

Miolo: Separar TR 4pgs

- 2.3 	 Dobra (Dobradeira)

- Miolo: 16 pgs

- - Dobra1 vertical (esq. pra tras)

- - Dobra2 na cabeça (pra frente)

- - Dobra3 vertical (esq. pra trás)

- T/R: 4 pgs

- - Dobra1 vertical (esq. pra tras)

- 2.4 	Alceamento (Manual)

Um cj com todos os cadernos

- 2.5 	Encadernação (Capeadeira)

Lombada 13mm

Obs.: Capa tem orelha de 70mm.

- 2.6 	Refile Final (Guilhotina)