Sequência de Produção da OS 00484/2025

Impressão

Formato de Impressão

Capa: 455 x 328mm PM52 (CF 170g)

Miolo: 656 x 470mm Komori (CF 115g)

Acabamento

Corte

Capa: Separar Capas

Miolo: Separar T/R

Dobra (Dobradeira)

Capa 4pgs

- - Dobra1 vertical (esq. pra trás)

- Miolo 16pgs

- Dobra1 vertical (esq. pra trás)

- Dobra2 na cabeça (pra frente)

- Dobra3 vertical (esq. pra trás)

- Miolo 8pgs

Dobra1 horizontal (cabeça pra trás)

Dobra2 vertical (esq. pra trás)

Alceamento (canoa)

AMGraphics

Grampo canoa (2 grampos)

Um conjunto com todos os cadernos + capa

Refile Final (Guilhotina)

Guilhotina