Sequência de Produção da OS 00776/2025

Impressão

Formato de Impressão

Capa: 450 x 328mm (CF 115g)

Miolo: 656 x 318mm (Ap 90g) – SANFONA 12pgs

Acabamento

Corte

Capa: conforme marcação na impressão

Dobra (Dobradeira)

Miolo - 12pgs sanfona

Dobra1 vertical à dir.(esq. pra trás)

Dobra 2 vertical à esq.(dir. pra trás)

Dobra3 horizontal (base pra trás)

Alceamento (manual)

Um cj com todos os cadernos

Encadernação (Canoa)

2 grampos

Refile Final (Guilhotina)

Guilhotina no CEDI