Sequência de Produção da OS 01044/2025

Impressão

Formato de Impressão

Capa: 450 x 300mm (CF 250g)

Miolo: 656 x 470mm (Ap 75g)

Acabamento

Laminação

Brilho na Capa

Corte

Capa: Padrão para capeadeira

Miolo: seco vertical - TR 8pgs

Dobra (Dobradeira)

Miolo - 16 pgs

- - Dobra1 vertical (esq. pra trás)

- - Dobra2 na cabeça (pra frente)

- - Dobra3 vertical (esq. pra trás)

Miolo - 8 pgs

Dobra 2 na cabeça (pra frente)

Dobra3 vertical (esq. pra trás)

Alceamento (manual)

Um cj com todos os cadernos

Encadernação (Capeadeira)

Lombada 21mm

Refile Final (Guilhotina)

Guilhotina