Sequência de Produção da OS 01158/2025

Impressão

Formato de Impressão

Capa: 478 x 300mm (CF 250g)

Miolo: 656 x 470mm (Ap 75g)

Acabamento

Laminação

Brilho na Capa

Corte

Capa: Padrão Capeadeira

Miolo: Separar TR 8pgs

Dobra (Dobradeira)

Miolo - 16 pgs

Dobra1 vertical (esq. pra trás)

Dobra2 na cabeça (pra frente)

Dobra3 vertical (esq. pra trás)

Miolo - 8 pgs

Dobra1 na cabeça (pra frente)

Dobra2 vertical (esq. pra trás)

Alceamento (manual)

Um cj com todos os cadernos

Encadernação (Capeadeira)

Lombada 33mm

Refile Final (Guilhotina)

Guilhotina