Sequência de Produção da OS 01225/2025

Impressão

Formato de Impressão

Capa: 478 x 300mm (CF 250g)

Miolo: 656 x 470mm (Ap 90g)

Acabamento

Laminação

Brilho na capa

Corte

Capa: Padrão p/ capeadeira

Miolo: Separar T/R 4pgs

Dobra (Dobradeira)

Miolo - 16 pgs

Dobra1 vertical (esq. pra trás)

Dobra2 na cabeça (pra frente)

Dobra3 vertical (esq. pra trás)

- Miolo 4pgs

Dobra 1 vertical (esq. pra trás)

Alceamento (manual)

Um cj com todos os cadernos

Encadernação (Capeadeira)

Lombada 7mm

Refile Final (Guilhotina)

Guilhotina