Sequência de Produção da OS 01339/2025

Impressão

Formato de Impressão

Capa: 530 x 300mm – (CF 250g) - Orelha 70mm

Miolo: 450 x 680mm – (Ap 90g) Germânico -  Pantone Laranja/Preto

Vide Sequência de Chapas

| Capa Frente | Miolo |  | Pantone 021 |
| --- | --- | --- | --- |
| CMYK | Laranja Preto |  | C-0 M-80 Y-100 K-0 |

Referência de cor pantone: OS 01832/23

Acabamento

Laminação

Capa: Laminação fosca

Dobra (Dobradeira)

Miolo 16pgs

Dobra1 vertical (esq. pra trás)

Dobra 2 vertical (esq. pra trás)

Dobra3 na cabeça (pra frente)

Alceamento (Manual)

21 cadernos (empilhados)

Um cj com todos os cadernos

Encadernação (apeadeira)

Lombada 19mm

Refile Final ( Guilhotina)

Guilhotina no CEDI