Sequência de Produção da OS 1340/2025

Impressão

Formato de Impressão

Capa:  520 x 300mm (CF 300g) + Orelha 70mm Komori

Miolo: 450 x 680mm (Ap 90g)

Acabamento

Laminação

fosca – capa

- Corte

Capa

TR08Pgs

Dobra (Dobradeira)

Capa

- Miolo - 16pgs

Dobra 1 vertical centro (esq. pra trás)

Dobra 2 horizontal (cabeça pra trás)

Dobra 3 vertical (esq. pra trás)

Miolo - 8pgs

Dobra 1 vertical centro (esq. pra trás)

Dobra 2 horizontal (cabeça pra trás)

Dobra 3 vertical (esq. pra trás)

Alceamento (Manual)

Um cj com todos os cadernos

Encadernação (Capeadeira)

Lombada 7mm (Aguardar SEPAC informar a medida correta da lombada pra envio da Capa:)

Orelha 70mm

Refile Final (Guilhotina)

Guilhotina no CEDI