Sequência de Produção da OS 01341/2025

Impressão

Formato de Impressão

Capa: 530 x 300mm (CF 250g)

Miolo: 656 x 478mm (Ap 90g)

Acabamento

Laminação

Fosca na Capa

Corte

Capa: Padrão p/ Laminação e Cola

- Miolo: seco cruzado TR 4pgs

Dobra (Dobradeira)

Miolo - 16 pgs

Dobra1 vertical (esq. pra trás)

Dobra 2 na cabeça (pra frente)

Dobra3 vertical (esq. pra trás)

Miolo - 4 pgs

Dobra 1 na cabeça (pra frente)

Dobra 2 vertical (esq. pra trás)

Alceamento (manual)

Um cj com todos os cadernos

Encadernação (Capeadeira)

Lombada 6mm

Orelha 70mm

Refile Final (Guilhotina)

Guilhotina