Sequência de Produção da OS 01698/2025

Impressão

Formato de Impressão

Capa: 520 x 318mm (CF 250g) Orelha 70 mm C:50-M:20-Y:85-K:20

Miolo: 730 X 533mm (Ap 75g)

Acabamento

Laminação

Fosca na Capa

Corte

Capa: Padrão Capeadeira/Laminação

Miolo: Separar TR 4 pgs

Miolo: Separar TR 8 pgs

Dobra (Dobradeira)

Miolo - 16 pgs

Dobra1 vertical (esq. pra trás)

Dobra2 na cabeça (pra frente)

Dobra3 vertical (esq. pra trás)

Miolo - 8 pgs

Dobra1 na cabeça (pra frente)

Dobra2 vertical (esq. pra trás)

Miolo - 4 pgs

Dobra1 vertical (esq. pra trás)

Alceamento (manual)

Um cj com todos os cadernos

Encadernação (Capeadeira)

Lombada 8mm

Refile Final (Guilhotina)