Sequência de Produção da OS 01956/25

Impressão

Formato de Impressão

Capa: 500 x 315mm (CF 250g)  Orelha 70mm

Miolo: 690 x 510mm (Ap 90g)

Vide Sequência de Chapas

Acabamento

Laminação

Capa: fosca

- 2.2  	Corte

Capa: Padrão capeadeira

- 2.3 	 Dobra (Dobradeira)

- Miolo: 16 pgs

- - Dobra1 vertical (esq. pra tras)

- - Dobra2 na cabeça (pra frente)

- - Dobra3 vertical (esq. pra trás)

- 2.4 	Alceamento (Manual)

Um cj com todos os cadernos

- 2.5 	Encadernação (Capeadeira)

Lombada 14mm

Obs.: Capa tem orelha de 70mm.

- 2.6 	Refile Final (Guilhotina)