Sequência de Produção da OS 02500/2025

Impressão

Formato de Impressão

Capa: 656 x 470mm (CF 115)

Miolo: 656 x 470mm (AP 90g)

Acabamento

Corte

Capa: Separar TRs

Miolo: Separar TRs

Dobra (Dobradeira)

Miolo - 16 pgs

Dobra 1 vertical (esq. pra trás)

Dobra 2 na cabeça (pra frente)

Dobra 3 vertical (esq. Pra trás)

Miolo - 8 pgs

Dobra 1 na cabeça (pra frente)

Dobra 2 vertical (esq. pra trás)

Capa - 4 pgs

Dobra 1 vertical (esq. pra trás)

Alceamento (AmGraphics)

Um cj com todos os cadernos.

Encadernação (Canoa)

2 grampos

Refile Final (Guilhotina)

Guilhotina