Sequência de Produção da OS 02588/2025

Impressão

Formato de Impressão

Capa: 656 x 470mm (CF 115g)

Miolo: 656 x 470mm (Ap 90g)

Miolo: 656 x 328mm (Ap 90g) – SANFONA 12pgs

Acabamento

Corte

Capa: conforme marcação na impressão

Miolo: TR 8 pgs

Dobra (Dobradeira)

Miolo - 12pgs sanfona

Dobra1 vertical à dir.(esq. pra trás)

Dobra 2 vertical à esq.(dir. pra trás)

Dobra3 horizontal (base pra trás)

Miolo - 8 pgs

Dobra 1 na cabeça (pra frente)

Dobra 2 vertical (esq. pra trás)

Alceamento (manual)

Um cj com todos os cadernos.

Encadernação (Canoa)

2 grampos

Refile Final (Guilhotina)

Guilhotina.