Sequência de Produção da OS 02601/2025

Impressão

Formato de Impressão

Capa: 656 x 470mm (CF 115g)

Miolo: 656 x 470mm (Ap 90g)

Acabamento

Corte

Capa: Separar TR

Dobra (Dobradeira)

Miolo - 16 pgs

Dobra1 vertical (esq. pra trás)

Dobra2 na cabeça (pra frente)

Dobra3 vertical (esq. pra trás)

Capa - 4 pgs

Dobra1 vertical (esq. pra trás)

Alceamento (Amgraphics)

Um cj com todos os cadernos

Encadernação

2 grampos

Refile Final (Guilhotina)

Guilhotina