Sequência de Produção da OS 00228/2026

Impressão

Formato de Impressão

Capa: 656 x 300mm (CF 250g)

Miolo: 656 x 470mm (Ap 75g)

Acabamento

Laminação

Brilho na capa

Corte

Capa: Padrão p/ capeadeira

Dobra (Dobradeira)

Miolo - 16 pgs

Dobra1 vertical (esq. pra trás)

Dobra2 na cabeça (pra frente)

Dobra3 vertical (esq. pra trás)

Miolo - 8 pgs

Dobra1 na cabeça (pra frente)

Dobra2 vertical (esq. pra trás)

Alceamento (manual)

Um cj com todos os cadernos

Encadernação (Capeadeira)

Lombada 33mm

Refile Final (Guilhotina)

Guilhotina