Sequência de Produção da OS 00406/2026

Impressão

Formato de Impressão

Capa: 656 x 470mm (CF 115g)

Miolo: 656 x 470mm (Ap 90g)

Acabamento

Corte

Capa: Separar Capas p/ AM graphics.

Miolo: Separar p/ AM graphics TR 8 pgs.

Dobra (Dobradeira)

Capa - 4pgs

- - Dobra1 ao meio

Miolo - 8 pgs

- - Dobra 1 na cabeça (pra frente)

- - Dobra 2 vertical (esq. pra trás)

Alceamento (manual)

Um cj com todos os cadernos

Encadernação (Canoa)

2 grampos

Refile Final (Guilhotina)

Guilhotina.