Sequência de Produção da OS 00628/2026

Impressão

Formato de Impressão

Capa: 470 x 328mm (CF 170g)

Miolol: 656 x 470mm (Ap 75g) – SANFONA 16pgs

Acabamento

Corte

Capa: Separar as capas. A CABEÇA DO MATERIAL DEVE FICAR COM 7,75mm (Mesma medida do miolo). Seguir a marcação do impresso. O leque já está aplicado no tamanho do papel. Qualquer dúvida falar com Pedro da SEFOC.

Dobra (Dobradeira)

Miolo - 4 pgs -

Dobra 1 vertical (esq. pra trás)

Miolo - 12 pgs - Sanfona

Dobra 1 vertical (esq. pra trás)

Dobra 2 vertical (esq. pra trás)

Dobra 3 horizontal (cabeça pra trás)

Alceamento (AmGraphics)

Um cj com todos os cadernos + Capa

- Encadernação ( Canoa)

2 grampos

Refile Final (Guilhotina)

Guilhotina