Sequência de Produção da OS 00842/2026

Impressão

Formato de Impressão

Capa: 478x 328 (Ap 120g)

Miolo: 656 x 470 (Ap 90g)

Acabamento

Corte

Capa: Separar TR

Miolo: Separar TR

Dobra (Dobradeira)

Miolo - 8 pgs

Dobra 1 na cabeça (pra frente)

Dobra 2 vertical (esq. pra trás)

Miolo - 16pgs

Dobra 1 vertical à dir.(esq. pra trás)

Dobra 2 na cabeça (pra frente)

Dobra 3 vertical (esq. pra trás)

Alceamento (AmGraphics)

Um cj com todos os cadernos

- Encadernação (Grampeadeira)

Grampo Canoa (2 grampos)

Refile Final (Guilhotina)

Guilhotina